Documentation de la Configuration Réseau (Hôte <-> VM)

Problème initial :
Nous avons d'abord tenté une connexion par "Pont" (Bridged). Cependant, le routeur Wi-Fi physique auquel l'ordinateur hôte est connecté a refusé d'attribuer une adresse IP à la machine virtuelle (VM). C'est une sécurité courante sur les réseaux Wi-Fi modernes qui empêche d'avoir deux adresses MAC distinctes sur une même connexion sans fil.
Conséquence : La VM n'avait pas d'adresse IP et était injoignable.

Solution mise en place : L'Architecture à Double Interface
Pour contourner les restrictions du réseau physique et garantir une connexion stable et permanente entre le PC et la VM, nous avons opté pour une stratégie à deux cartes réseau virtuelles.

1. Interface N°1 : Accès Internet (NAT)

- Type de connexion : NAT (Network Address Translation).

- Configuration VirtualBox : Adapter 1 activé en mode NAT.

- Rôle : Cette carte permet à la VM de "se cacher" derrière l'adresse IP de l'ordinateur hôte pour accéder à Internet.

- Fonctionnement :

  - La VM envoie une requête Internet.

  - VirtualBox l'intercepte et l'envoie via la connexion Windows.

  - La réponse revient à Windows, qui la transmet à la VM.

- Résultat obtenu (via ip a) : Interface enp0s3 avec l'adresse 10.0.2.15.

- Utilité : Permet à la VM de télécharger les mises à jour (apt update), d'installer des paquets (python, mysql) et de synchroniser l'heure.

2. Interface N°2 : Réseau Privé (Host-Only)

- Type de connexion : Réseau privé hôte (Host-Only Adapter).

- Configuration VirtualBox : Adapter 2 activé, relié au réseau virtuel VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter.

- Rôle : Créer un câble réseau virtuel direct et privé entre Windows et Ubuntu, totalement indépendant du routeur Wi-Fi ou d'Internet.

- Fonctionnement :

  - VirtualBox agit comme un "switch" virtuel.

  - Il possède son propre serveur DHCP intégré qui distribue des adresses IP dans une plage spécifique (192.168.56.X).

  - Windows possède une carte réseau virtuelle sur ce réseau avec l'adresse 192.168.56.1.

- Configuration Ubuntu (Netplan) : Nous avons modifié le fichier /etc/netplan/*.yaml pour activer cette seconde interface :

codeYaml

ethernets:

enp0s8:       # La nouvelle carte

dhcp4: true # Demander une IP à VirtualBox

- Résultat obtenu (via ip a) : Interface enp0s8 avec l'adresse 192.168.56.102.

- Utilité : C'est l'adresse IP "Serveur". C'est grâce à elle que le site web (hébergé sur Windows) peut se connecter à la base de données MySQL (hébergée sur la VM).